МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В. И. ВЕРНАДСКОГО»

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра компьютерной инженерии и моделирования

Исследование взаимодействия с портами ввода-вывода

Отчет по лабораторной работе №7

по дисциплине «Системное программирование»

студента 3 курса группы ПИ-б-о-231(2)
Аметов Кемран Ленверовтич

Направления подготовки 09.03.04 «Программная инженерия»

Симферополь, 2025

Цель:

- Практически закрепить знание теоретических сведений о возможностях взаимодействия МП с портами ввода-вывода;

- Привить практические навыки написания сложных программ и программирования различных операций в машинных кодах для микропроцессора.

Ход работы

Запускаю код в SeaBios, как отдельную дискету.

Код программы:

boot.asm:

BITS 16

ORG 0x7C00

start:

xor ax, ax

mov ds, ax; номер сегмента

mov dl, 0 ; откуда идет бут

mov ah, 0x02 ; режим чтения

mov al, 4 ; размер сектора в 512 байт

mov ch, 0

mov cl, 2 ; номер сектора

mov dh, 0

mov bx, 0x7E00 ; куда записать второй сектор

int 0x13

jmp 0x0000:0x7E00 ; переход к второму сектору

times 510-($-$$) db 0 ;Заполняем сектор до 512 байт

dw 0xAA55

stage2.asm:

BITS 16

ORG 0x7E00

; ----------------------------

; Общие соглашения

; SI = адрес строки

; AX = результат (если есть)

; Все регистры сохраняются

; ----------------------------

start:

mov ah, 0x00

mov al, 0x03

int 0x10 ; Очистка экрана

mov si, len_msg

call print

call strlen

mov bx, ax

lea si, num_buf

call itoa

call println

; Таймер

mov si, sleep_msg

call println

mov ax, 3000

call sleep

; Ввод строки

mov si, ask_string

call print

call readline

mov si, string_result

call print

mov si, input_buffer

call println

;Ввод числа

mov si, ask_int

call print

call readint

mov bx, ax

lea si, num_buf

call itoa

mov si, int_result

call print

mov si, num_buf

call println

jmp $

; -----------------------------------------------------

; print(SI = строка)

; -----------------------------------------------------

print:

push ax

push si

.next:

lodsb

or al, al

jz .done ; Если байт нулевой то конец строки

mov ah, 0x0E ; ВЫводит символ al

int 0x10

jmp .next

.done:

pop si

pop ax

ret

; -----------------------------------------------------

; println(SI = строка)

; -----------------------------------------------------

println:

call print

push ax

mov al, 13 ; Переводит курсор в начало строки

mov ah, 0x0E

int 0x10

mov al, 10 ; Переводит курсор на строку вниз

mov ah, 0x0E

int 0x10

pop ax

ret

; -----------------------------------------------------

; strlen(SI = строка) → AX

; -----------------------------------------------------

strlen:

push si

xor cx, cx

.len:

lodsb

or al, al

jz .end

inc cx

jmp .len

.end:

mov ax, cx

pop si

ret

; -----------------------------------------------------

; sleep(AX = миллисекунды)

; -----------------------------------------------------

sleep:

push ax

push bx

push cx

push dx

mov bx, ax

mov ax, 1000

mul bx; перевод милисекунд в микросекунды

mov cx, dx ; В dx:ax будет хранится время остановки в микросекундах

mov dx, ax

mov ah, 86h

int 15h

pop dx

pop cx

pop bx

pop ax

ret

; -----------------------------------------------------

; readline → строка в input_buffer (макс 255)

; -----------------------------------------------------

readline:

push ax

push bx

push cx

push dx

push si

push di

mov si, input_buffer

xor cx, cx

.read_loop:

mov ah, 0x00

int 0x16 ; BIOS: ждем клавишу, AL = ASCII

cmp al, 13 ; Enter?

je .done

cmp al, 8 ; Backspace?

je .backspace

cmp cx, 255

jae .read_loop ; переполнение буфера — игнорируем ввод

mov [si], al

inc si

inc cx

mov ah, 0x0E

mov bh, 0x00

mov bl, 0x07

int 0x10

jmp .read_loop

.backspace:

cmp cx, 0

je .read_loop

dec si

dec cx

; вывести BS ' ' BS

mov ah, 0x0E

mov al, 8

mov bh, 0x00

mov bl, 0x07

int 0x10

mov al, ' '

int 0x10

mov al, 8

int 0x10

jmp .read_loop

.done:

mov byte [si], 0 ; нуль-терминатор

; вывести CR LF

mov ah, 0x0E

mov al, 13

mov bh, 0x00

mov bl, 0x07

int 0x10

mov al, 10

int 0x10

pop di

pop si

pop dx

pop cx

pop bx

pop ax

ret

; -----------------------------------------------------

; itoa: BX = число, SI = адрес буфера, возвращает строку ASCII

; -----------------------------------------------------

itoa:

push ax

push bx

push cx

push dx

push di

mov di, si ; DI = текущий адрес буфера

xor cx, cx ; счетчик цифр

cmp bx, 0

jne .convert

mov byte [di], '0'

inc di

jmp .done

.convert:

mov ax, bx

.next_digit:

xor dx, dx

mov bx, 10

div bx ; AX / 10 → AX = quot, DX = rem

push dx ; сохраняем остаток (цифру)

inc cx

mov ax, ax

cmp ax, 0

jne .next_digit

.reverse:

pop dx

add dl, '0' ; цифра -> ASCII

mov [di], dl

inc di

loop .reverse

.done:

mov byte [di], 0 ; завершение строки 0

pop di

pop dx

pop cx

pop bx

pop ax

ret

num_buf times 6 db 0 ; буфер для числа (макс 5 цифр + 0)

; -----------------------------------------------------

; readint → AX (читает целое число из строки)

; -----------------------------------------------------

readint:

push bx

push cx

push dx

push si

call readline ; заполняет input_buffer

mov si, input_buffer ; указатель на начало буфера

xor ax, ax ; результат = 0

.parse_loop:

mov dl, [si] ; прочитать байт в DL (не портим AX)

inc si

or dl, dl

jz .parse_done ; конец строки

cmp dl, '0'

jb .parse_done

cmp dl, '9'

ja .parse_done

sub dl, '0' ; dl = цифра 0..9

; ax = ax * 10

mov bx, ax

shl bx, 3 ; bx = ax * 8

shl ax, 1 ; ax = ax * 2

add ax, bx ; ax = ax*2 + ax*8 = ax*10

; ax += dl (цифра)

mov bx, 0

mov bl, dl

add ax, bx

jmp .parse_loop

.parse_done:

pop si

pop dx

pop cx

pop bx

ret

; -----------------------------------------------------

; Данные

; -----------------------------------------------------

hello_msg1 db "Boot OK. ",0

hello_msg2 db "Stage2 Loaded",0

sleep_msg db "Sleep 3000ms.",0

len_msg db "Len of current row is: ",0

ask_string db "Enter the string: ", 0

string_result db "You entered string: ", 0

ask_int db "Enter number: ",0

int_result db "You entered number: ",0

input_buffer times 256 db 0

Результат Программы: