МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В. И. ВЕРНАДСКОГО»

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра компьютерной инженерии и моделирования

Исследование взаимодействия с портами ввода-вывода

Отчет по лабораторной работе №5

по дисциплине «Системное программирование»

студента 3 курса группы ПИ-б-о-231(2)
Аметов Кемран Ленверовтич

Направления подготовки 09.03.04 «Программная инженерия»

Симферополь, 2025

Цель:

- Практически закрепить знание теоретических сведений о возможностях взаимодействия МП с портами ввода-вывода;

- Привить практические навыки написания сложных программ и программирования различных операций в машинных кодах для микропроцессора.

Ход работы

Задание 1. Программа, показывающая положение тумблеров при помощи светодиодов.

Данная и все следующие программы выполнены в другом эмуляторе, реализующем всю периферию УМПК-80.

Программа начинается с адреса 0800.

Текст программы:

| Команда | Код команды |
| --- | --- |
| IN 20 | DB 20 |
| OUT 30 | D3 30 |
| JMP 0800 | C3 00 08 |

Проверка:

Задание 2. Применение логических операций к данным на входе

Текст программы:

| Команда | Код команды |
| --- | --- |
| IN 20 | DB 20 |
| MVI B, 0A | 06 0A |
| ANA B / ORA B / XRA B | A0 / B0 / A8 |
| OUT 30 | D3 30 |
| JMP 0800 | C3 00 08 |

Проверка (с операцией AND):

Проверка (с операцией OR):

Проверка (с операцией XOR):

Задание 3. Проверка конкретного тумблера и включение / выключение всех светодиодов.

Текст программы:

| Команда | Код команды |
| --- | --- |
| IN 20 | DB 20 |
| MVI B, 08 | 06 08 |
| ANA B | A0 |
| JZ 080F | CA 0F 08 |
| MVI A, FF | 3E FF |
| OUT 30 | D3 30 |
| JMP 0800 | C3 00 08 |
| MVI A, 00 | 3E 00 |
| OUT 30 | D3 30 |
| JMP 0800 | C3 00 08 |

Проверка:

Изменил маску

Задание 4. Программа для показа эффекта бегущих огней.

Текст программы:

| Команда | Код команды |
| --- | --- |
| MVI A, 80 | 3E 80 |
| MVI D, 40 | 16 40 |
| MVI E, FF | 1E FF |
| OUT 05 | D3 05 |
| DCR E | 1D |
| JNZ 0808 | C2 08 08 |
| DCR D | 15 |
| JNZ 080C | C2 0C 08 |
| RRC | 0F |
| JMP 0802 | C3 02 08 |

Проверка:

Задание 5. Программа для показа эффекта бегущих огней, с использованием подпрограммы задержки.

Текст основной программы:

| Команда | Код команды |
| --- | --- |
| MVI D, 20 | 16 20 |
| MVI A, 92 | 3E 92 |
| OUT 05 | D3 05 |
| CALL delay | CD 1A 08 |
| MVI A, 49 | 3E 49 |
| OUT 05 | D3 05 |
| CALL delay | CD 1A 08 |
| MVI A, 24 | 3E 24 |
| OUT 05 | D3 05 |
| CALL delay | CD 1A 08 |
| JMP 0802 | C3 02 08 |

Текст подпрограммы задержки:

| Команда | Код команды |
| --- | --- |
| MOV A, D | 7A |
| DCR A | 3D |
| JNZ 081B | C2 1B 08 |
| RET | C9 |

Проверка:

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы я практически закрепил знание теоретических сведений о возможностях взаимодействия МП с портами ввода-вывода, попрактиковался в написании сложных программ и программирования различных операций в машинных кодах для микропроцессора.